第一包：

项目：规培教学录播系统

限价14.9万元

一、供应商资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标。

8、以上要求需提供承诺函原件

二、项目概述

规培教学由理论教学与临床教学组成。理论教学包含讲座、小讲课、技能课等，临床教学包含入科教育、规培查房、病案讨论、病例书写等。目前我院在培学员三个年级近1000人，目前仅有一个能容纳200人的学术厅开展理论教学活动，场地有限，学员数量多，一类课程必须重复开展多次，而授课老师兼具临床工作时间有限，故教学活动的开展非常受限。通过录播系统可将理论教学、临床教学过程拍摄后转换成教学视频，上传至规培管理平台，供学员观看学习。

三、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播一体机 | 1.采用标准1U硬件设备，可安装在19英寸机架上，适用于大规模网络集成服务。 2.主机采用Linux嵌入式系统，DSP+ARM硬件结构，纯硬件编码，为高集成度设备，B/S架构方式管理，抗病毒黑客攻击。 3.本地存储硬盘支持2T。 ★4.视频输入接口：支持4路全高清视频信号接入，支持分辨率：1080P，1080I，720P等，支持各输入分辨率自适应；支持高清HD-SDI × 2，支持高清DVI-I（兼容HDMI，VGA，分量）×1 ， 5.音频输入接口：1路线性，2路USB；音频输出：1路线性； 6.必须提供两个10/100/1000M自适应网络接口，可跨接多个网段。 7.录制带宽：128Kbps-4096Kbps。 8.支持高清标清视频信号的混合采集，最高支持1080P@60帧编码，分辨率向下兼容（720p、XGA、VGA等）。 9.视频编码标准需支持H.264（MPEG4 AVC），支持Baseline/Main/High Profile，支持最高Profile 5.0，支持帧编码和场编码两种编码模式，支持 CAVLC、CABAC编码自适应选择，支持CBR、ABR、VBR流控模式。 10.音频编码标准支持AAC；采样率支持16KHz、22050Hz、24KHz、32KHz、44100Hz、48KHz；声道支持立体声或单声道。 11.支持2路HD-SDI、1路DVI-I和2路IPC高清视频信号和1路音频信号的组合录制和直播，视频编码分辨率大小可自定义，最大为1080P/60，720P高清分辨率及480P、360P、240P等标清分辨率录制节目的直播、点播、下载观看。 12.支持MP4封装的H.264编码格式的视频流录制功能。 13.录制好的视频可以自动同步上传到教学资源管理平台。 20.支持自定义台标功能。 ★21.单次编码可选择高码流超清晰度、中码流高清晰度、低码流标准清晰度，适应不同网络状况的录制要求。 22.设备通过两路视频输出接口可以实现课程导播画面输出和互动教学画面两个不同画面输出，一路用于课程导播监看，一路用于互动终端的视频输出画面。 23.支持不同课程可选择不同预案进行录制，并实现开机预案自动运行。 ★24.支持配合软件教学客户端，实现课程的自动录制，暂停和结束，无需登录管理界面即可实现。 25.支持通过控制面板一键切换互动终端功能 | 1 | 台 |
| 2 | 高清摄像机 | 1、曝光动态控制算法：独特的基于人眼模型的曝光动态控制算法， 使画面曝光均匀，层次感强。采用业界最先进的支持 WDR（宽动 态范围）CMOS 传感器，配合曝光动态控制算法处理，在有强烈明 暗反差的环境（如逆光），能够清晰的捕捉成像所有景物。 2、低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 有效地保证了摄像机视频的超高信 噪比。采用先进的 2D、3D 降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。  多种视频输出接口：支持 DVI（HDMI）、HDMI、SDI、USB2.0、USB3.0、有线 LAN、无线 LAN 接口（5GWiFi 模 块可选），SDI 支持在 1080P60 格式下传输 100 米。  3、多种音视频压缩标准：支持 H.265/H.264 视频压缩，支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩；支持高达 1920x1080 分辨率 60 帧/秒压缩；  音频输入接口：支持 8000、16000、32000、44100、48000 采样频率，支持 AAC、MP3、G.711A 音频编码。 | 2 | 个 |
| 3 | 3D全向麦克风 | 360度大范围全景拾音，频响20Hz-20KHz;高灵敏度、高信噪比；内置高性能DSP，实现多类型信号采集、处理，自带智能降噪技术；USB接口集供电与数据传输于一体，安装简单方便 | 1 | 台 |
| 4 | 录播移动工作站 | I7-7700HQ 8G 1T +128G SSD GTX1050 2G | 2 | 台 |

四、售后要求

售后服务方案由投标方自行拟定，售后服务要求：硬件不得低于3年质保，软件不得低于1年质保，其他项按照生产厂家售后及质保要求执行。五、评分标准

评标办法

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)* 30分*100% | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 共同评分因素 |
| 2 | 技术40% （主要评分因素） | 40分 | 完全符合招标文件要求得40分，带“★”号参数一项不满足扣5分，其他参数一项不满足扣2分，扣完为止。 | 技术类评分因素 技术评分得0分不作为废标项 |
| 3 | 服务8% （主要评分因素） | 8分 | 针对本项目的实际情况，提供完善的售后服务方案，技术培训方案，专家评委根据方案的合理性、可操作性等进行综合评价，优秀得8分，良好得4分，差的不得分。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 履约能力12% | 12分 | 1、投标软件产品具有音视频编码软件著作权和导播编码一体机软件著作权证书。（提供证书复印件并加盖原厂鲜章） 2、投标硬件产品具有录播一体机具备3C认证证书 。（提供证书复印件并加盖原厂鲜章） 3、投标软件产品提供教育录播系统软件产品登记证书和录制点播软件产品登记书。（提供证书复印件并加盖原厂鲜章） 4、投标硬件产品提供导播编码器一体机软件检测报告。（提供证书复印件并加盖原厂鲜章） 每提供一项得2分，全部提供得12分，缺少一项扣2分，全部不提供的得0分。 | 共同评分因素 |
| 5 | 节能、环境 标志、无线局域网产品5% | 5分 | 认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得5分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准。 | 政策类评分因素 |
| 6 | 投标文件的 规范性5% | 5分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |

第二包：

项目：规培楼自助式干衣、洗衣机购置

限价2.4万元

一、供应商资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标。

8、以上要求需提供承诺函原件

二、项目概述

我院规培宿舍楼已投入使用3年，目前宿舍内配有空调、储藏设施、洗漱室及公共生活阳台。洗漱室内洗漱盆以及公共阳台面积较小，洗衣、晾衣颇为不便。设置公共洗衣房，学员可自助式洗衣、干衣。

三、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8kg滚筒干衣机 | ★1. 洗涤/脱水容量: 不低于8.0kg 。 ★2. 输入电压/频率: 220V/50Hz 。 ★3. 尺寸mm : 不大于595*648*845（宽*深*高）。 4. 净重/毛重kg : 不大于42/47。 ★5. 整机功率W :不高于1900 。 6. 烘干温度具有高/中/低可调节。 ★7. 内桶材质为不锈钢。 8.支持LED显示方式。 9.支持电加热。 10.排水方式为排水管。 ★11.支持方式支持微信和支付宝。 12.冷凝式干衣机，不需要专门的排气管路。 13.支持高温杀菌，高效清除衣物线屑。 14.支持烘干时间自由调节。 | 4 | 台 |

四、售后服务

售后服务方案由投标方自行拟定，售后服务要求：硬件不得低于1年质保，其他项按照生产厂家售后及质保要求执行。

五、评分办法

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)* 30分*100% | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 共同评分因素 |
| 2 | 技术40% （主要评分因素） | 40分 | 完全符合招标文件要求得40分，带“★”号参数一项不满足扣3分，其他参数一项不满足扣1分，扣完为止。 | 技术类评分因素 技术评分得0分不作为废标项 |
| 3 | 服务8% （主要评分因素） | 8分 | 针对本项目的实际情况，提供完善的售后服务方案，专家评委根据方案的合理性、可操作性等进行综合评价，优秀得8分，良好得4分，差的不得分。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 履约能力12% | 12分 | 1、投标硬件产品具有生产厂家全国联保。（提供证书复印件并加盖原厂鲜章） 2、投标硬件产品享受三包服务。（提供证书复印件并加盖原厂鲜章 3、投标硬件产品生产厂家提供专门售后服务电话的。（提供证书复印件并加盖原厂鲜章 每提供一项得4分，全部提供得12分，缺少一项扣4分，全部不提供的得0分。 | 共同评分因素 |
| 5 | 节能、环境 标志、无线局域网产品5% | 5分 | 认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得5分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准。 | 政策类评分因素 |
| 6 | 投标文件的 规范性5% | 5分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |

第三包

项目：学术报告厅LED显示屏

限价19万元

一、供应商资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；（承诺函原件）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（承诺函原件）

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（承诺函原件）

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（承诺函原件）

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（承诺函原件）

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。（承诺函原件）

7、本项目不接受联合体投标。（承诺函原件）

8、提供营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件，加盖公章。

8、投标人单位及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录。（提供投标人注册地或项目所在地人民检察院出具的单位及其现任法定代表人行贿犯罪档案查询结果告知函原件或上述检察机关网上平台查询下载的告知函，对查询告知函的真实性有异议的，可以进行验证。）

二、项目概述

学术报告厅LED显示屏

三、技术需求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户外全彩显示屏 | - 主屏幕尺寸：6.9m*3.1m=21.39m² - 副屏分辨率：1.2m*3.1m*2面=7.44m² ★3.像素间距：3 mm 4.整屏分辨率：3072*1024 ★5.LED封装方式：COB封装 6.像素构成：1R1G1B 7.亮度：＞800cd/㎡ 8.视角：水平≥150°/ 垂直≥120° 9.平整度：任意相邻像素间≤0.5mm 10.驱动扫描方式：恒流驱动，1/32扫 ★11.维护方式:前/后维护 12.灰度等级：≥16bit 13.显示颜色：红、绿、蓝各1024(10bit)色，10.7亿色 14.可视距离：≥3m ★15.驱动IC:MBI5053 ★16.屏幕刷新率：≥3840 HZ 17.亮度调节方式：软件调节/光感自动调节 18.平均功耗：≤150W/m2，最大功耗：≤650W/m2 19.工作电压：AC220V/380V±10％ 20.工作温度：-20℃～+40℃，相对湿度：0%～60%RH 21.屏幕寿命：≥100000小时 22.传送距离：超5类线≤90米；多模光纤≤400米，单模光纤≤8公里。 23.操作系统：支持WINDOWS XP、WINDOWS 7、WINDOWS 8、WINDOWS10 24.开关方式: 可由手机控制自动开关，可手机自动调节声音。 25.播放内容：文字、图形信息、动态数据、网络信息，动画及视频文件 ★26.散热方式：为保障显示屏均匀、彻底的将热量散出，降低LED发光管的坏点率，达到静音效果，需采用无风扇设计，单元箱体需采用铝质导热。 27. 提供生产厂家的售后服务承诺函原件,盖鲜章。 | 平米 | 28.8 |
| 2 | 控制发送系统 | 1.同异步控制大屏模式，支持智能无线终端进行控制和管理; 2.支持 1080P 高清分辨率输出；兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式，最大带载230万点； 3.支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测，支持自动调节显示屏亮度; 4.支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加；支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等； 5.持多节目页播放。 | 张 | 2 |
| 3 | 控制接收系统 | - 支持 14bit 精度逐点校正； - 支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片； - 支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型； - 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； - 单卡支持 24 组 RGB 信号输出，支持超大带载面积，支持 24 组数据任意交换； - 支持 DC3.3V~6V 超宽工作电压，支持电源反接保护电路；支持，可以做环路双机备份； - 一箱一卡。 | 张 | 72 |
| 4 | LED播放软件 | 1.支持jpeg,bmp,png,avi,mpg,vob,mov,mkv,wmv,asf,rm,rmvb等格式； 2.内置解码器无需另行安装解码器，可实现局域网内任意电脑发送节目； 3.可设置播放密码，防止陌生人随意更改播放内容，增加播放安全级别 ； 4.具备校正功能； | 套 | 1 |
| 5 | 视频处理器 | 1. 具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1080p@60Hz。可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放。 2.支持淡入淡出,画中画的位置、大小等均可调节； 3.支持新一代逐点校正技术，校正过程快速高效； 4.根据屏幕所用 LED 的不同特性，具有实施白平衡校准及色域匹配功能； 5.视频输出带载能力：520万像素； ★6.视频处理器支持最少不少于6个开窗画面； ★7.为了系统兼容性好,控制系统与视频处理器要求为同一品牌,须提供控制系统厂家的售后服务承诺函原件,并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 6 | 多媒体智能主控 | 1.支持手机及PC，IPAD通过公网或者局域网同时开关LED控制终端及LED大屏系统支持上传图片、PPT、视频、编辑文字和远程监控播放画面等功能； ★2.主机内置播放客户端软件，通过手机微信和PC进行批量远程控制操作，从而实现高清视频的实时传输和播放，为视频会议与外景教学进行同步互动提供无限便利（提供一种多路高清音视频编码装置实用新型专利证书）; 3.内置智能关机程序，支持无人操作开关LED大屏，支持用户自定义关机时间，支持计划任务开关机；主机支持多设备（手机、PC）管理； ★4.支持手机微信端远程上传播放（TXT、JPG、MP4、FLV、WMV、PPTX等格式）内容，支持手机现编现拍现录同步上传播放功能（提供微信客户端控制多媒体教学设备的系统证书）； 5.可视化操作界面，可以实现快捷方便的操作控制显示屏； ★6.设备具备1路可远程控制的VC220V电源输出，用于外设（视频处理器，拼接器、功放、配电箱等）的供电，防雷击和节能并提升外部设备寿命（提供生产厂家防浪涌检测报告）； 7.需提供生产厂家的售后服务承诺函原件,并盖鲜章。 | 台 | 1 |
| 7 | PLC配电柜 | 总功率：≥30KW，进线电压：AC380V。 LED屏分为多路控制，手动或自动控制交流接触器，每路间隔3秒依序启动。能够进行手动控制、自动控制、远程控制、浪涌保护、短路保护、亮度自动调节。 ★提供配电箱检测报告及3C证书复印件盖鲜章。 | 台 | 1 |
| 8 | 电子信息保护器 | 1.干扰信号由计算机视频信息相关生成，具有良好的抗还原性能。 2.采用独特的信号空隙填充技术，具有良好的覆盖性,覆盖范围广，从10KHz-1.2GHz。 ★3.经过相关管理部门检测的商密芯片，安全性和可靠性有效保障。(提供相关证明) 4.干扰方式和强度：信息相关,10KHz～230MHz：小于90dBuV,230MHz～1.2GHz; 5.加密方式：总体嵌入商密序列小于97dBuV | 台 | 1 |
| 9 | 声柱 | 内置数字电源，采用进口元器件，内置功放板，采用数字放大芯片，实际功率足，解决模拟放大功率发热的问题，通过手机或PC可以远程控制音量大小，四防(防风/防水/防尘/防雷)，≥IP65，适用多种安装方式,功率80W。 | 套 | 4 |
| 10 | 基础钢结构 | 按照国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》（GB5025）执行，要求屏体与地面或墙面焊接牢固，且有垂直上下梯，钢网维修通道。构件均采用热镀锌钢材；普通螺栓为C级，螺栓、螺母和垫片采用Q235钢制作、防锈处理。钢材无扭曲现象，下料误差在5mm之内，切口应平直、光滑、无卷边、毛刺。构架焊接要求牢固、无焊渣并在刷漆前磨到光滑程度。采用手工除锈刷两层中性底漆，两层优质瓷漆，除锈等级为：ST3。构架同层横档在同一个水平面上，高低偏差应小于5mm。构架的接地后进行第二次补充刷漆。未注明的贴角焊缝，其焊接尺寸H等于较薄的构件厚度的1.2倍，焊缝长度沿构件搭接周边全长满焊。模块安装框架对角和平面度应满足模块安装需要（±2MM）；模块安装用竖条和横条弯曲不得大于长度的1/100；局部弯曲不得大于被测长度的1/100。 | 项 | 1 |
| 11 | 工程布线 | YJV-4*10mm²+1*6mm²，穿管，单模8芯，穿管 | 批 | 1 |
| 12 | 辅材 | 含线管、直接、三通、胶布、扎带、线槽、铁膨胀、自攻钉、PVC线管弯头、镀锌穿线管弯头等。 | 批 | 1 |

产品

整体设计要求：

1．*整体外壳必须为金属材质，有效减小外界设备产品的电磁干扰。前框体为黑色铝合金型材结构，为保证设备美观性和现场安装尺寸需要，前框体边框宽度不得超过3cm，厚度不得超过8cm；

2. *接口设计要求。所有输入接口都靠近设备左侧和左下侧（正视屏幕），便于现场安装和走线使用。

3. *为保证后续产品可扩展升级和持续性使用。产品必须可扩展内置主机，内置主机要求选用OPS结构，OPS需支持4kx2k真实分辨率。连接内置主机时，整机外部不漏任何连接线。

- *产品需具备EMC电磁兼容报告，标准为GB9254-2008，满足B级要求；需提供权威机构第三方检测报告；

- *产品具有防静电抗扰度测试报告，标准为GBT/17626.2-2008，需要提供第三方检测报告，满足静电抗扰度4级要求，接触8KV，空气15KV标准。需提供权威机构第三方检测报告；

- *产品进入2017年度最近一期即第二十二期节能产品政府采购清单，提供相关证明文件；

四、售后要求

1.质保期：

1.1招标文件有要求按要求进行质保，招标文件无要求，设备质保期不低于一年。

1.2质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修。

2.安装调试及验收

2.1卖方负责设备安装、调试。

2.2货物到达现场后，卖方接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

2.3卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

2.4本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

3.售后服务：

3.1提供有关资料及售后服务承诺。

3.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天。

3.3卖方在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

交货期：合同签订后1个月内

五、评分标准

评标办法

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40 % （主要评分因素） | 40分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)* 40分*100% | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 共同评分因素 |
| 2 | 技术40 % （主要评分因素） | 40分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得30分；优于招标文件要求的，一项加1分，最多加10分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣2分。 | 技术类评分因素 |
|  | 方案设计情况 | 6 | （1）投标人需提供28.83㎡一整套全彩电子显示屏完整电子设计。包含对投标人提供的方案设计、设计图及安装效果图的（原理图、完整性、合理性、 配件部分等）。由评委进行横向评议并在1-3分之间打分。 （2）根据投标人提供的全彩电子显示屏项目施工组织设计方案含技术人员配备，施工进度计划、货物进场计划、货物安装组织计划等由评委进行横向评议并在1-3分之间打分。 |  |
| 3 | 信誉6% | 6 | 1、投标人获得省级及以上荣誉，每获一项得1分，最多2分。 2、投标产品获得过国内外教育信息化建设的奖项，每获一项得1 分，最多2分 3、产品高校认可度，有国内前三大高校使用该产品者得1分，否则不得分； | 注：以有效证书为准（复印件加盖获得者鲜章）。未提供证明文件者该项不得分。 |
|  | 售后服务6% | 6 | 完全满足招标售后服务要求的得5分；售后服务优于招标要求的，每一项加0.5分，最多加1分。 |  |
| 8 | 投标文件的 规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |